ANEXO II

GUIA INSPECCION PARA LA VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACION Y CONTROL (BPFYC Y BPAYD) PARA INDUSTRIAS DE PRODUCTOS COSMETICOS

Los criterios de clasificación, evaluación y sanciones en relación a las (BPFYC) Y (BPAYD) según se indica a continuación:

A) CLASIFICACIÓN:

Basado en el riesgo potencial inherente a cada ítem en relación a la calidad o seguridad del producto, y a la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación.

Imprescindible (I):

Es el ítem que cumple las (BPFYC) Y (BPAYD), que puede influir en un GRADO CRITICO en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación.

Necesario (N):

Es el ítem que cumple las (BPFYC) Y (BPAYD), que puede influir en un GRADO MENOS CRITICO en la calidad o seguridad de los productos y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación.

Recomendable (R)

Es el ítem que cumple las (BPFYC) Y (BPAYD), que puede influir en un GRADO NO CRITICO en la calidad o seguridad de los productos, y en la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación.

Informativo (INF):

Es el ítem que representa una información descriptiva, que NO AFECTA la calidad o seguridad de los productos, ni a la seguridad de los trabajadores en su interacción con los productos y procesos durante la fabricación.

B) EVALUACIÓN:

Durante el proceso de inspección los inspectores deberán juzgar el cumplimiento a lo propuesto para cada ítem en las (BPFYC) Y (BPAYD). El criterio de evaluación tendrá en cuenta la clasificación como sigue:

| ITEMS | EVALUACIÓN |
| --- | --- |
| Imprescindible, Necesario y Recomendable | SI, cuando el requisito está siendo cumplido NO, cuando el requisito no está siendo cumplido |
| Informativo | Podrá ser registrado opcionalmente por SI o por NO o bajo forma de concepto por escrito. La empresa está obligada a suministrar la información. |

Todos los ítems podrán tener observaciones o explicaciones cuando sea requerido

Los Establecimientos nuevos deberán cumplir todos los ítems Imprescindibles y Necesarios para que les sea concedida la habilitación de funcionamiento.

Para la evaluación de BPAYD se tendrá en cuenta el Ítem de Deposito y Almacenamiento con sus procedimientos relacionados.

|  | ANEXOII |  |
| --- | --- | --- |
| VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA INDUSTRIAS DE PRODUCTOS COSMETICOS. |  |  |
| Durante la inspección la empresa está obligada a presentar las informaciones acompañadas de los documentos comprobatorios que le sean solicitados |  |  |

| ITEM 1 | ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN GENERAL. | Evaluación | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Razón social de la Empresa visible al publico | I |  |  |  |
| 1.2 | Dirección/Domicilio de la Planta | I |  |  |  |
| 1.3 | Dirección/Domicilio de la Administración | I |  |  |  |
| 1.4 | Está presente el Responsable Técnico y datos del mismo. | I |  |  |  |
| 1.5 | Número de registro profesional vigente. | I |  |  |  |
| 1.6 | La Empresa cuenta con Autorización de Funcionamiento vigente. | I |  |  |  |
| 1.7 | Planos aprobados del edificio e instalaciones | N |  |  |  |
| 1.8 | Planos de aprobados del edificio e instalaciones | N |  |  |  |
| 1.9 | Número total de empleados | N |  |  |  |
| 1.10 | Nº de empleados en producción | N |  |  |  |
| 1.11 | ¿Se hace examen médico de ingreso? | N |  |  |  |
| 1.12 | ¿Existen registros de los controles médicos actualizados? | I |  |  |  |
| 1.13 | La empresa tiene lista de los productos fabricados? | N |  |  |  |
| 1.14 | ¿Todos los productos que se comercializan, están registrados, cuenta con listado con sus números de registro? | I |  |  |  |
| ITEM 2 | LINEAS DE PRODUCTOS QUE FABRICAN |  |  |  |  |
| 2.1 | Líquidos ( ) Solidos ( ) Semisólidos ( ) | N |  |  |  |
| 2.2 | La Empresa trabaja con terceros? | N |  |  |  |
|  | Nombre de los terceros y contratos? | N |  |  |  |
| 2.3 | La empresa cuenta con otros rubros? Especificar. | INF |  |  |  |
| ITEM 3 | CONTROL DE PLAGAS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |  |  |  |
| 3.1 | La Empresa dispone de sistema de control de plagas? | N |  |  |  |
| 3.2 | Contrata empresa especializada en control de plagas? | INF |  |  |  |
| 3.3 | La Empresa dispone de sanitarios y vestuarios en Nº suficiente? Y las condiciones sanitarias son adecuadas? | I |  |  |  |
| 3.4 | Existen normas de seguridad por escrito para uso de extintores y evacuaciones? | N |  |  |  |
| 3.4 | Los empleados reciben uniformes y Equipos de Protección Individual adecuados al trabajo? Así como capacitación para la manipulación de productos químicos? | I |  |  |  |
| ITEM 4 | DEPOSITO. |  |  |  |  |
| 4.A | CONDICIONES EXTERNAS |  |  |  |  |
| 4.1 | En cuanto al aspecto externo, el edificio presenta buena conservación (libre de rajaduras, pintura descascarada, filtraciones, etc)? | N |  |  |  |
| 4.2 | Los alrededores del edificio están limpios | R |  |  |  |
| 4.3 | Hay protección contra la entrada de roedores, insectos, aves u otros animales? | N |  |  |  |
| 4.4 | Hay fuentes de contaminación ambiental próximas al edificio? | INF |  |  |  |
| 4.5 | Las vías de acceso a los depósitos son adecuadas? | N |  |  |  |
| 4.B | CONDICIONES INTERNAS (pisos, paredes, techos) |  |  |  |  |
| 4.1 | Las instalaciones están localizadas, diseñadas, construidas, adaptadas y mantenidas de forma que sean adecuadas para las operaciones a ser realizadas? Su diseño minimiza el riesgo de error y posibilita la limpieza y manutención, de modo de evitar la contaminación cruzada, la acumulación de polvo y suciedad o cualquier efecto adverso que pueda afectar la calidad de los productos? | N |  |  |  |
| 4.2 | El piso cumple con los requisitos de higiene y seguridad? | N |  |  |  |
| 4.3 | Su estado de higiene es adecuado? | N |  |  |  |
| 4.4 | La limpieza y/o la sanitización de las áreas son realizados conforme a procedimientos y registrados? | N |  |  |  |
| 4.5 | Los desagües y cañerías están en buen estado? | N |  |  |  |
| 4.C | CONDICIONES GENERALES |  |  |  |  |
| 4.1 | La calidad y la intensidad de la iluminación son adecuadas | N |  |  |  |
| 4.2 | La ventilación del local es la adecuada? | N |  |  |  |
| 4.3 | La provisión de energía eléctrica, iluminación, aire acondicionado, y/o ventilación, son apropiados de forma tal de no afectar directa o indirectamente los productos durante los procesos de fabricación, almacenamiento, y el funcionamiento adecuado del equipamiento?. | N |  |  |  |
| 4.4 | La temperatura del local está de acuerdo con las condiciones necesarias de almacenamiento de insumos y productos terminados? | N |  |  |  |
| 4.5 | La temperatura del depósito está controlada y es registrada? Cuenta con procedimiento? | N |  |  |  |
| 4.6 | Hay necesidad de cámara frigorífica? | INF |  |  |  |
| 4.7 | De haber necesidad, existe? Cuenta con procedimiento de uso, limpieza? | N |  |  |  |
| 4.8 | La temperatura de la cámara frigorífica es controlada y registrada? | N |  |  |  |
| 4.9 | ¿La disposición del almacenamiento preserva la integridad de los materiales? | N |  |  |  |
| 4.10 | Hay áreas o sistemas, físicamente separados que garanticen la separación de insumos, productos semi elaborados y productos acabados? | N |  |  |  |
| 4.11 | Hay un área o sistema que delimite o restrinja el uso de insumos en cuarentena? | N |  |  |  |
| 4.12 | Hay un área o sistema que delimite o restrinja el uso de insumos reprobados? | N |  |  |  |
| 4.13 | Hay un área o sistema que delimite o restrinja el almacenamiento de etiquetas o rótulos? | N |  |  |  |
| 4.14 | Hay local para el almacenamiento de productos inflamables y explosivos? | N |  |  |  |
| 4.15 | Está situado en un sector o área externa? | INF |  |  |  |
| ITEM 5 | RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS |  |  |  |  |
| 5.1 | Se realiza inspección en la recepción de materias primas? | N |  |  |  |
| 5.2 | Los documentos usados para la recepción son adecuados? | N |  |  |  |
| 5.3 | La identificación (rótulo o etiqueta) es completa y está debidamente adherida? | N |  |  |  |
| 5.4 | Cuando ingresa, cada lote de materia prima recibe un número de registro? | N |  |  |  |
| 5.5 | Su empleo es correcto, usado para identificar la materia prima hasta el final de su utilización? | N |  |  |  |
| 5.6 | Antes de su liberación por el Control de Calidad, la materia prima permanece en cuarentena y debidamente rotulada como tal? | N |  |  |  |
| 5.7 | La identificación de la materia prima está documentada, colocándose el rótulo de aprobado en el cuerpo del recipiente que la contiene, y no en la tapa? | N |  |  |  |
| 5.8 | Se extraen muestras de todas las materias primas, sin excepción, por el Control de Calidad, de acuerdo a sistemas adecuados y confiables? | N |  |  |  |
| 5.9 | Una materia prima ya aprobada, es etiquetada como tal y transferida al correspondiente depósito? | N |  |  |  |
| 5.10 | El plazo de validez o fecha de nuevo análisis, está indicado en el rótulo? El reanálisis de las materias primas en stock sirve para confirmar que las mismas se mantengan dentro de las especificaciones, y no puede ser usado para extender el plazo de validez. | R |  |  |  |
| 5.11 | Las materias primas reprobadas, se identifican debidamente y se aíslan? | N |  |  |  |
| 5.12 | La disposición de almacenamiento garantiza la identidad e integridad de las materias primas? | R |  |  |  |
| 5.13 | Hay un sistema adecuado para el control de stock? | N |  |  |  |
| 5.14 | Los embalajes que contienen insumos (tambores, barriles, cajas, etc.) están cerradas con seguridad? | N |  |  |  |
| 5.15 | El uso de las materias primas respeta el orden de entrada, utilizándose primero lo más antiguo? | R |  |  |  |
| 5.16 | Hay recipientes para basura y están debidamente identificados? | N |  |  |  |
| 5.18 | Están bien cerrados? | N |  |  |  |
| 5.19 | Se vacían con frecuencia? | INF |  |  |  |
| ITEM 6 | RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS |  |  |  |  |
| 6.1 | Se realiza inspección cuando se reciben los materiales? | N |  |  |  |
| 6.2 | Los documentos usados para la recepción son los adecuados? Existe procedimiento para la recepción donde establezca los pasos y documentos a verificar? | N |  |  |  |
| 6.3 | ¿Las materias primas están identificadas con el rotulo del proveedor y rotulo de aprobación de la empresa con los datos de lote y Vencimiento? | I |  |  |  |
| 6.4 | Antes de su liberación por el Control de Calidad, los materiales permanecen en cuarentena y debidamente rotulados como tal? | N |  |  |  |
| 6.6 | Un material ya aprobado y etiquetado como tal se transfiere al depósito correspondiente? | N |  |  |  |
| 6.7 | Los materiales reprobados se identifican debidamente y aíslan? | N |  |  |  |
| 6.8 | Hay recipientes para basura y están debidamente etiquetados? | N |  |  |  |
| 6.9 | Los recipientes están bien cerrados? | R |  |  |  |
| 6.10 | Se vacían con frecuencia? | R |  |  |  |
| 6.11 | Hay un sistema adecuado para el control de stock? | R |  |  |  |
| 6.12 | Los embalajes están adecuadamente acondicionados? | N |  |  |  |
| ITEM 7 | RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ACABADOS |  |  |  |  |
| 7.1 | El depósito es exclusivo para el producto acabado? | R |  |  |  |
| 7.2. | Hay un área de cuarentena para el producto acabado, perfectamente identificado como tal, de forma de evitar mezcla o despacho de producto sin aprobación final? | N |  |  |  |
| 7.3. | El depósito está debidamente ordenado? | R |  |  |  |
| 7.3.1. | Adecuadamente limpio? | N |  |  |  |
| 7.3.2. | Con iluminación adecuada? | R |  |  |  |
| 7.3.3. | Con adecuada ventilación? | R |  |  |  |
| 7.4. | Se mantiene un sistema de registro de entrada y del stock de producto acabado? | R |  |  |  |
| 7.5. | El sistema de registro y control de los despachos de producto acabado observa la correspondiente relación secuencial de lote, fecha de entrada, fecha de salida y la observación de la fecha de vencimiento? | R |  |  |  |
| 7.6. | El almacenamiento del producto acabado se realiza con el debido orden de seguridad, evitando posibles mezclas en su control y despacho, así como accidentes en su manejo? | R |  |  |  |
| 7.7. | Los productos están apilados con seguridad? | R |  |  |  |
| 7.8. | El producto acabado almacenado está aislado del piso y alejado de las paredes, para facilitar la limpieza y la higiene y, por consiguiente, favorecer su conservación? | N |  |  |  |
| 79. | El depósito está protegido contra la entrada de aves, insectos, roedores u otros animales? | N |  |  |  |
| 7.10 | Los productos vencidos son retirados del depósito, destruidos posteriormente y el proceso registrado? | N |  |  |  |
| 7.11 | Todos los productos almacenados están dentro de su plazo de validez? | N |  |  |  |
| 7.12 | Se realizan inventarios periódicamente? Que frecuencia? | N |  |  |  |
| 7.13 | Hay un control de distribución de productos acabados? | R |  |  |  |
| ITEM 8 | SISTEMAS E INSTALACIONES DE AGUA |  |  |  |  |
| 8. | La empresa define claramente las especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas del agua utilizada en la fabricación de productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes? Cuales son los mínimos patrones microbiológicos de potabilidad?. | N |  |  |  |
| 8.1. a | # AGUA POTABLE |  |  |  |  |
| 8.a.1. | Cuál es la procedencia del agua utilizada en la empresa? - Red Pública - Pozos Artesianos - Semi Artesianos - Otros? - Cuáles? | N |  |  |  |
| 8.a.2. | La empresa posee tanque de agua? | R |  |  |  |
| 8.a.3. | Se le hace algún tratamiento antes de que el agua sea almacenada? | R |  |  |  |
| 8.a.4 | Existen procedimientos y registro de las operaciones de limpieza, sanitización y mantenimiento de los sistemas de tratamiento y distribución de agua? | N |  |  |  |
| 8.a.5 | Existen procedimientos y registro de monitoreo de la calidad del agua? Que frecuencia tiene el monitoreo en los puntos críticos del sistema de agua.? | N |  |  |  |
| 8.a.6. | Se realizan test físico químicos? - Cuáles?:_______________________________________________________________________ - Con qué frecuencia?:_______________________ - Hay registros?:____________________________ | N |  |  |  |
| 8.a.7. | Se realizan tests bacteriológicos? - Con qué frecuencia?_______________________ - Hay registros?____________________________ | N |  |  |  |
| 8.a.8. | Se recogen muestras de agua en diversos puntos de la fábrica para efectuar el conteo bacteriano? - Hay registros?_________________________ | N |  |  |  |
| 8.a.9. | La provisión de agua se hace bajo presión positiva continua, en un sistema libre de defectos? | R |  |  |  |
| 8.b. | AGUA PURIFICADA |  |  |  |  |
|  | El agua potable es usada como fuente de alimentación en sistemas de producción de agua purificada? - Cuál es el sistema utilizado?_________________ | INF |  |  |  |
| 8.b.1. | Deionización | R |  |  |  |
| 8.b.1.1. | La industria posee equipamiento desionizador, para producción de agua purificada? | INF |  |  |  |
| 8.b.1.2. | El agua que abastece el desionizador es tratada? - Cómo?___ - Cuál es la procedencia de esta agua? | INF |  |  |  |
| 8.b.1.3. | Hay personal capacitado para operar el sistema? - El responsable de la operación está presente? __________________________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.1.4. | Existe manual de operación para el sistema? - Se utiliza?_______________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.1.5. | Las resinas son regeneradas con frecuencia? - Hay registros?:___________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.1.6. | Si el agua que abastece el desionizador es clorada, hay un sistema para el retiro del cloro antes de desionizar?:________________________________ - Cuál?___________________________________ | INF |  |  |  |
| 8.b.1.7. | Hay depósito para el agua desionizada? - Cuál es el material utilizado?_________________ - Hay algún tratamiento para evitar la contaminación bacteriológica (radiación UV, filtración, ozonización, etc.)? _________________________ | INF |  |  |  |
| 8.b.1.8. | Se realizan tests físico químicos? - Cuáles?_________________________________ - Hay registros?_____________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.1.9. | Se realizan tests bacteriológicos? - Hay registros?____________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.1.10. | El transporte o circulación del agua desionizada es por cañería u otro medio adecuado? - Cuál es el material utilizado?________________ | N |  |  |  |
| 8.b.1.11. | Es liberada por el Control de Calidad antes de ser utilizada? | R |  |  |  |
| 8.b.1.12. | Se realiza saneamiento del sistema? - Cómo?:_______________________________ - Hay registros?:_______________________ | N |  |  |  |
| 8.b.1.13 | Hay procedimientos escritos para el saneamiento del sistema? - Son utilizados?:________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.1.14. | Se hace un mantenimiento preventivo en los equipos del sistema? - Hay registros?:________________________ | INF |  |  |  |
| 8.b.1.15. | Hay algún tipo de filtro en el sistema? - Cuál?:_________________________________ | R |  |  |  |
| 8.b.1.16. | Se realiza el saneamiento de los cartuchos? - Hay registros?:________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2. | Osmosis Reversa (cuando sea del caso) |  |  |  |  |
| 8.b.2.1. | La industria posee equipo de agua por ósmosis reversa para producción de agua purificada? - Cuál es la capacidad en litros/hora?______________________________ | INF |  |  |  |
| 8.b.2.2. | El agua que abastece el sistema es tratada? Cuál es la procedencia de esta agua? __________________________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.3. | Hay alguna persona capacitada para operar el sistema? - El responsable de la operación está presente? | N |  |  |  |
| 8.b.2.4. | Existe un manual de operación del sistema? - Es utilizado?:_____________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.5. | Existe un depósito para esta agua? - Cuál es el material utilizado?:_________________ - Existe algún tratamiento para evitar la contaminación bacteriológica (radiación UV, filtración, ozonización, etc) | R |  |  |  |
| 8.b.2.6. | Se realizan tests físico químicos? - Cuáles?:_______________________________ - Hay registros?:______________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.7. | Se realizan tests bacteriológicos? - Hay registros?:_______________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.8. | El transporte o circulación de esta agua se hace por cañerías u otro medio adecuado? - Cuál es el material utilizado?:_________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.9. | Está liberada por el Control de Calidad antes de ser utilizada? | R |  |  |  |
| 8.b.2.10. | Se realiza saneamiento del sistema? - Cómo?:_____________________________ - Hay registros?:_____________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.11. | Hay procedimientos escritos para el saneamiento del sistema? - Son utilizados?:__________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.12. | Se realiza mantenimiento preventivo en los equipos del sistema? - Hay registros?:______________________ | INF |  |  |  |
| 8.b.2.13. | Existe algún tipo de filtro en el sistema? - Cuál?:_________________________________ | R |  |  |  |
| 8.b.2.14. | Se realiza el saneamiento de los cartuchos? - Hay registros?:_________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.15. | Existe algún procedimiento escrito para el saneamiento de los cartuchos? - Es utilizado?:_____________________________ | N |  |  |  |
| 8.b.2.16. | El sistema de purificación es validado? - Hay registros?:_________________________ | N |  |  |  |
| ITEM 9 | PRODUCCIÓN |  |  |  |  |
| 9.1. | Existe un plan de entrenamiento para los funcionarios? | N |  |  |  |
| 9.2 | El personal esta calificado y debidamente entrenado para la ejecución de las actividades, procedimientos operativos e instrucciones de trabajo aprobadas, así como de personal calificado y equipamientos adecuados para la realización de controles de proceso? | N |  |  |  |
| 9.3 | Las áreas productivas son de tamaño compatible con el volumen de operaciones realizadas? | N |  |  |  |
| 9.4 | Existen áreas separadas para elaborar y envasar productos que por sus características puedan provocar riesgos o contaminaciones cruzadas? las áreas de circulación están libre de obstáculos? | N |  |  |  |
| 9.5 | Si el funcionario manifiesta lesiones o enfermedades que pueden afectar la calidad o seguridad de los productos, el mismo es excluido de la actividad? | I |  |  |  |
| 9.6 | En las operaciones donde hay contacto con materias primas, embalajes o producto, se utiliza la vestimenta adecuada (gorra, delantal, protector de barba, guantes, calzado cerrado e impermeable)? | N |  |  |  |
| 9.7 | Hay instalaciones de seguridad con ducha y lava ojos? | N |  |  |  |
| 9.8 | Las cañerías, luminarias, puntos de ventilación y otras instalaciones, están diseñadas e instaladas de modo de facilitar la limpieza y mantenimiento? Cuando no fuera posible el acceso externo para los servicios, los procedimientos de mantenimiento son ser ejecutados de forma de minimizar el riesgo de contaminación y/o comprometer la calidad del producto.? | N |  |  |  |
| 9.9 | La iluminación y ventilación deben son suficientes y adecuadas para la ejecución de los procesos productivos, están de acuerdo con la legislación vigente.? | N |  |  |  |
| 9.10 | La temperatura y humedad son monitoreadas, registradas y controladas, cuando sea necesario y deben ser compatibles con las condiciones de estabilidad de los materiales y productos terminados. | N |  |  |  |
| 9.11 | Cuando sea necesario: ¿las áreas cuentan con sistemas de extracción adecuados y que garanticen la protección contra la contaminación cruzada? | N |  |  |  |
| 9.12 | La empresa cuenta con procedimientos para la limpieza, y sanitización, ¿de las áreas de producción y de los equipamientos? y son registrados? Existe un local destinado para guardar los materiales utilizados en la limpieza y mantenimiento? | N |  |  |  |
| 9.13 | ¿Los desagües son sifonados, desinfectados frecuentemente y mantenidos cerrados? | N |  |  |  |
| 9.14 | ¿Los recipientes para residuos están identificados, cerrados y vaciados con frecuencia? | N |  |  |  |
| 9.15 | Antes de iniciar un proceso de producción: ¿son verificados que los equipamientos y el local de trabajo estén libres de productos anteriormente producidos, están disponibles los documentos y materiales necesarios para el proceso planeado? ¿Son verificados si los equipamientos están limpios y adecuados para el uso, son registrados? | N |  |  |  |
| 9.16 | ¿Las ventanas de las áreas de producción o envasado son mantenidas de modo de evitar toda posibilidad de contaminación? | N |  |  |  |
| 9.17 | Este procedimiento y registrado la introducción de la totalidad o parte de los lotes anteriormente producidos que responden a los patrones de calidad exigidos, a otro lote del mismo producto, en determinado estado de la fabricación, debe ser previamente autorizada y realizada de acuerdo con procedimientos definidos, después de la evaluación de los riesgos implicados, inclusive cualquier posible efecto sobre el plazo de validez.? | N |  |  |  |
| 9.18 | ¿Es efectuada la limpieza de los equipos después de cada producto fabricado? ¿Existe procedimiento? La elaboración secuencial de diversos lotes de un mismo producto sin limpieza de los equipamientos (producción en campaña) solamente podrá ser realizada de acuerdo con procedimiento escrito que determine los controles de proceso lote a lote y el número máximo de lotes secuenciales permitidos. | N |  |  |  |
| ITEM 10 | ORGANIZACIÓN |  |  |  |  |
| 10.1. | Fórmula Patrón | I |  |  |  |
| 10.1.1. | Existe una fórmula para cada producto fabricado? | I |  |  |  |
| 10.1.2. | Esa fórmula está preparada, revisada y aprobada por personas competentes y responsables y firmada por otra persona, también responsable y competente? | N |  |  |  |
| 10.1.3. | Existen procedimientos escritos sobre la forma de proceder, en casos donde es necesario modificar la fórmula padronizada? | N |  |  |  |
| 10.1.4. | La fórmula patrón contiene: |  |  |  |  |
| 10.1.4.1 | Nombre, forma, concentración y plazo de validez del producto? | N |  |  |  |
| 10.1.4.2 | Nombre, código, cantidad y unidades de cada componente? | N |  |  |  |
| 10.1.5. | Existen instrucciones detalladas de todas y cada una de las etapas de fabricación, sector donde debe ser efectuada y equipos a utilizar? | N |  |  |  |
| 10.1.6. | Existen procedimientos para la limpieza de equipos? | N |  |  |  |
| 10.1.7. | Existe un responsable de la verificación de la ejecución de la limpieza de los equipos empleados? | N |  |  |  |
| 10.1.8. | Hay instrucciones claras y detalladas de cuál etapa de fabricación requiere la intervención del Control de Calidad, para el control del proceso, con indicación del responsable y la fecha? | N |  |  |  |
| 10.1.9. | Existe la exigencia de anexar a la orden de fabricación los registros gráficos de temperatura, presión y humedad, cuando el proceso requiere el control de los mismos? | R |  |  |  |
| 10.1.10 | Existe la exigencia de anexar a la orden de fabricación los rótulos de identificación de las materias primas y materiales empleados, cuando no exista otro sistema de seguridad equivalente? | N |  |  |  |
| 10.1.11 | Existe un cálculo del rendimiento real obtenido en las diversas etapas de fabricación y relación con el rendimiento teórico? | R |  |  |  |
| 10.1.12 | Existen instrucciones adecuadas para rotular y embalar el producto y condiciones de conservación? | N |  |  |  |
| 10.1.13 | Existe una descripción del material de embalaje utilizado para el fraccionamiento, con códigos, cantidades y unidades de medida? | N |  |  |  |
| 10.1.14 | Todos los materiales de envase, líneas y equipos usados durante la producción, están identificados para indicar claramente su contenido o la etapa de fabricación del lote? | N |  |  |  |
| 10.1.15 | Los equipos, utensilios y material de envase están localizados y/o almacenados en un lugar que asegure su integridad? | N |  |  |  |
| 10.2. | Orden de Fabricación |  |  |  |  |
| 10.2.1. | Existe un proceso de copia fiel de la fórmula patrón que asegure su exacta reproducción? | N |  |  |  |
| 10.2.2. | Contiene el número de lote? | N |  |  |  |
| 10.2.3. | Contiene números de códigos, de lote y de análisis de materias primas y materiales de embalaje? | R |  |  |  |
| 10.2.4. | El cálculo de las materias primas es correcto, tomándose por base la fórmula unitaria o centesimal? | N |  |  |  |
| 10.2.6. | De haber necesidad de modificar las instrucciones de fabricación, equipamientos, ambiente y/u otra condición, la modificación está señalada por un responsable competente y autorizado? | N |  |  |  |
| 10.2.7. | Luego de finalizado el proceso de fabricación, toda la documentación sobre el lote producido (registro de la producción, rótulos, resultado analítico de los controles del proceso y del producto acabado) es archivada? | N |  |  |  |
| 11 | ÁREAS PRODUCTIVAS |  |  |  |  |
| 11.1 | Hay bebederos de agua potable en lugares adecuados y en cantidad suficiente? | R |  |  |  |
| 11.2 | El personal utiliza calzado adecuado? | N |  |  |  |
| 11.3 | Está prohibido el acceso de personas con ropa inadecuada a las áreas de producción? | N |  |  |  |
| 11.4 | Los pisos cumplen con los requisitos de higiene y seguridad adecuados a cada área de trabajo? | N |  |  |  |
| 11.5 | Se verificó, previamente, y su empleo y forma de aplicación no significan riesgo de contaminación de los equipos y productos? | N |  |  |  |
| 11.6 | La circulación interna es la adecuada? | R |  |  |  |
| 11.7 | En las áreas productivas se efectúan controles de presión del aire, microbiológicos, de partículas, de humedad y temperatura, cuando es necesario? | N |  |  |  |
| 11.8 | La distribución de las áreas es la adecuada? | R |  |  |  |
| 11.9 | Se consigue minimizar la posibilidad de contaminación de un área a otra? | N |  |  |  |
| 11.10 | Se evita la contaminación cruzada de un producto con partículas o proveniente del almacenamiento, fabricación o manipulación de otro producto? | N |  |  |  |
| 11.11 | Las áreas están distribuidas y adaptadas para suministrar las condiciones adecuadas de estabilidad a los componentes, materiales en proceso y productos acabados? | N |  |  |  |
| ITEM 12 | ÁREAS DE PESADA |  |  |  |  |
| 12.1 | La empresa posee un área dedicada para las actividades de pesadas y medidas de materias primas destinadas a la producción de productos. | N |  |  |  |
| 12.2 | El área está separada físicamente de las demás dependencias por paredes, u otro tipo de separación? | N |  |  |  |
| 12.3 | Las áreas destinadas a medidas, cuando sea aplicable, y la pesada de las materias primas pueden estar localizadas en el depósito o en el área de producción, debiendo las mismas ser diseñadas y separadas para ese fin, debe poseer un sistema de extracción adecuado, que evite la ocurrencia de contaminación cruzada y ambiental. | N |  |  |  |
| 12.4 | Las balanzas y los recipientes de medida deben ser calibrados regularmente, de acuerdo a un programa de calibración preestablecido y presentar registros de las calibraciones. Debe ser establecida mínimamente 1 vez al año. | N |  |  |  |
| 12.5 | Las operaciones de pesada deben ocurrir de acuerdo con la orden de producción, según procedimiento específico. | N |  |  |  |
| 12.6 | Los materiales usados para pesos y medidas (recipientes, espátulas, pipetas, etc) están limpios? | N |  |  |  |
| 12.7 | Cuando es necesario, durante los pesos y/o medidas, se usan equipos de protección (lentes, guantes, máscaras, etc)? | N |  |  |  |
| 12.8 | Los recipientes que contienen una materia prima para ser pesada y/o medida se limpian antes de abrirse? | N |  |  |  |
| 12.9 | Las materias primas pesadas cuentan con rótulos con los datos con el nombre, lote, vencimiento, fecha de fraccionamiento? | N |  |  |  |
| 12.10 | Control de peso o medida, en presencia del funcionario que pesa y/o verifica el peso, con las respectivas firmas? | N |  |  |  |
| 12.11 | Los materiales pesados y/o medidos deben ser inmediatamente identificados por medio de etiquetas o sistemas de identificación conteniendo el nombre, código interno y lote de la materia prima y la cantidad pesada o medida, a fin de evitar mezclas. | I |  |  |  |
| 12.12 | Los materiales medidos o pesados deben ser segregados físicamente por lote u orden de fabricación. | N |  |  |  |
| 12.13 | Los utensilios de pesadas y medidas deben estar limpios, identificados de acuerdo a su estado de limpieza y conservados en un local que asegure su integridad. | N |  |  |  |
| 12.14 | ¿Los funcionarios están con uniformes limpios y en buenas condiciones? | N |  |  |  |
| 12.15 | El área tiene: |  |  |  |  |
| 12.16 | ¿Ventilación adecuada? ¿Controles de humedad y temperatura? ¿Iluminación adecuada? | N |  |  |  |
| 12.17 | Posee sistema de extracción de aire? | N |  |  |  |
| 12.18 | Existe separación entre los materiales ya pesados y/o medidos para cada lote de producto? | N |  |  |  |
| 12.19 | El área posee local apropiado para el lavado de utensilios de peso y/o medida? | R |  |  |  |
| 12.20 | Hay recipiente de basura? | N |  |  |  |
| ITEM 13 | PRODUCTOS SOLIDOS Y SEMI SOLIDOS (Polvos, Pomadas y Otros) |  |  |  |  |
| 13.1. | Existe un local apropiado para la fabricación de polvos? | N |  |  |  |
| 13.2. | Se utilizan, cuando es necesario, los equipos de seguridad (máscaras, lentes, guantes, etc)? | N |  |  |  |
| 13.3. | El local está limpio? | N |  |  |  |
| 13.4 | El estado de conservación de las paredes y techo asegura las condiciones de higiene y limpieza? | N |  |  |  |
| 13.5 | El piso cumple con los requisitos de higiene y seguridad? | N |  |  |  |
| 13.6. | Las instalaciones de electricidad, agua, vapor, etc, están adecuadamente identificadas? | N |  |  |  |
| 13.7 | Los caños son sifonados? | N |  |  |  |
| 13.8 | Se desinfectan frecuentemente? | R |  |  |  |
| 13.9 | La ventilación del lugar es suficiente? | R |  |  |  |
| 13.10 | Hay sistemas de aspirar el polvo en los locales donde se produce mucho polvo? | N |  |  |  |
| 13.11 | Existe una fórmula de fabricación a seguir y que sea copia fiel de la fórmula patrón? | N |  |  |  |
| 13.12 | Las instrucciones allí contenidas son seguidas con exactitud? | N |  |  |  |
| 13.13 | Todos los recipientes usados en la producción de un lote están identificados de acuerdo a su contenido, número de lote, etc, con la finalidad de evitar mezclas? | N |  |  |  |
| 13.14 | Todos los equipos usados en la producción de un lote están identificados con etiquetas exactamente iguales a las usadas en los recipientes? | R |  |  |  |
| 13.15. | Después de su uso, todos los utensilios, recipientes y equipos se lavan y son bien conservados hasta su próximo uso? | N |  |  |  |
| 13.16. | Se identifican como tales? | R |  |  |  |
| 13.17 | Existe una adecuada separación física entre los equipos, para evitar mezcla o contaminación cruzada, cuando son fabricados, simultáneamente, lotes de productos diferentes? | N |  |  |  |
| 13.18 | Se hacen controles durante el proceso de fabricación, con la intención de garantizar la uniformidad del lote? | N |  |  |  |
| 13.19. | Constan por escrito esos controles? | R |  |  |  |
| 13.20 | ¿Hay registros de limpieza, pegados en cada recipiente y en cada máquina? | N |  |  |  |
| 13.21 | a) El Control de Calidad libera el producto semi elaborado antes de envasarlo? | N |  |  |  |
|  | b) Existe un área específica de cuarentena para los productos semi elaborados? | N |  |  |  |
| 13.22. | Los recipientes que contienen esos productos están bien cerrados y con las identificaciones conteniendo los siguientes datos? - Nombre del producto - Número del lote y/o sub lote - Volumen o peso total contenido en el recipiente - Número del recipiente / número total de recipientes que componen el lote | N |  |  |  |
| 13.23 | El área está limpia y libre de residuos? | N |  |  |  |
| 13.24 | Los recipientes están limpios? | N |  |  |  |
| 13.25. | Las máquinas de compresión están dispuestas de manera de evitar contaminación cruzada? | R |  |  |  |
| 13.26 | Las máquinas poseen un sistema de aspirar el polvo? | N |  |  |  |
| 13.27. | El sector está adecuadamente equipado para la tarea (aire comprimido, aspiración, etc)? | N |  |  |  |
| 13.28 | El área está limpia? | N |  |  |  |
| 13.29 | Los equipos se limpian al final de cada producción? | N |  |  |  |
| 13.30. | Existe un procedimiento de limpieza para cada equipo? | R |  |  |  |
| 13.31 | Hay registros? | R |  |  |  |
| 13.32. | Existe un programa de limpieza y registro de su cumplimiento? | R |  |  |  |
| 13.33. | Son válidas para el personal contratado y/o visitante, las mismas instrucciones de higiene y seguridad que para el personal del área? | N |  |  |  |
| ITEM 14. | PRODUCTOS LÍQUIDOS |  |  |  |  |
| 14.1. | Los funcionarios tienen uniformes adecuados? | N |  |  |  |
| 14.2 | El piso cumple con los requisitos de higiene y seguridad? | N |  |  |  |
| 14.3 | Las paredes, pisos y techos están libres de rajaduras y pinturas descascaradas? | N |  |  |  |
| 14.4 | Las instalaciones eléctricas, de agua potable, vapor, agua desionizada y aire comprimido, y otras en caso de haber, están debidamente identificadas y en buenas condiciones? | N |  |  |  |
| 14.5 | El sistema de desagüe es adecuado? | N |  |  |  |
| 14.6 | Los caños son sifonados? | N |  |  |  |
| 14.7. | Se desinfectan con frecuencia? | R |  |  |  |
| 14.8 | La ventilación del local es adecuada? | R |  |  |  |
| 14.9 | Si hay ventanas, las mismas están protegidas contra la entrada de polvo, insectos, aves, roedores u otros animales? | N |  |  |  |
| 14.10 | Las condiciones de seguridad del local son buenas? | R |  |  |  |
| 14.11 | Hay extintores de incendio o mangueras en cantidad suficiente? | R |  |  |  |
| 14.12. | Están bien localizados y son de fácil acceso? | INF |  |  |  |
| 14.13 | Hay una Orden de Fabricación copia fiel de la fórmula patrón? | N |  |  |  |
| 14.14 | Las instrucciones contenidas en la Orden de Fabricación se siguen con exactitud? | N |  |  |  |
| 14.15 | Con la intención de prevenir la contaminación con residuos del producto anterior, hay normas de limpieza, por escrito, de los recipientes usados en la fabricación? | R |  |  |  |
| 14.16 | Los recipientes limpios son identificados como tales? | N |  |  |  |
| 14.17 | Los recipientes conteniendo el producto a envasar están bien cerrados y con las identificaciones conteniendo los siguientes datos: - Nombre del producto? - Número del lote y/o sub lote? - Volumen total contenido en el recipiente? - Número de recipientes/número total de recipientes que componen el lote? | N |  |  |  |
| 14.18 | Los conductores (mangueras y tubos) usados para los líquidos se limpian y así se conservan hasta nuevo uso? | N |  |  |  |
| 14.19 | Los equipos del área, como reactores, filtros, agitadores, bombas y recipientes para fabricación, están en buen estado de conservación y limpieza? | N |  |  |  |
| 14.20 | Los aparatos para pesos y medidas son calibrados frecuentemente? | N |  |  |  |
| 14.21 | Hay registros de las calibraciones? | R |  |  |  |
| 14.22 | La relación entre rendimiento teórico y real se verifica? | R |  |  |  |
| 14.23 | La existencia de cualquier discrepancia es justificada por escrito? | R |  |  |  |
| 14.24 | Se realizan controles del proceso, con la intención de garantizar la uniformidad del lote? | N |  |  |  |
| 14.25 | a) El control de calidad libera el producto semi elaborado antes del envase? | N |  |  |  |
|  | b) Existe un área específica de cuarentena para los productos semi elaborados? | N |  |  |  |
| ITEM 15 | AREA DE ENVASADO/ACONDICIONAMIENTO/ROTULADO. |  |  |  |  |
| 15.1 | La distribución de los equipos es ordenada y racional? | N |  |  |  |
| 15.2 | Se evita la mezcla de productos diferentes o de lotes distintos del mismo producto, mediante separación entre as líneas de envasado? | N |  |  |  |
| 15.3 | El área de circulación está libre de obstáculos? | N |  |  |  |
| 15.4 | Los funcionarios están adecuadamente uniformados? Con uniformes limpios en buenas condiciones? | N |  |  |  |
| 15.5 | Antes del inicio de las operaciones de envasado/acondicionamiento, se debe asegurar que el área de trabajo, las líneas de acondicionamiento, las impresoras y otros equipos estén limpios y exentos de productos, materiales o documentos de operaciones anteriores. La liberación del área debe ser realizada de acuerdo a un procedimiento escrito y a una lista de verificación, con registros. | N |  |  |  |
| 15.6 | Si es necesario, usan cofias ,guantes, máscaras y lentes de protección? | N |  |  |  |
| 15.7 | Hay recipientes para basura, cerrados e identificados en el sector? | N |  |  |  |
| 15.8 | Las paredes y techos están recubiertos por material fácilmente lavable? | N |  |  |  |
| 15.9 | Las paredes, pisos y techos están libres de rajaduras y pinturas descascaradas? | N |  |  |  |
| 15.10 | Las instalaciones de aire comprimido, vapor, agua potable, desionizada y otras están debidamente identificadas y en buenas condiciones? | R |  |  |  |
| 15.11 | Se desinfectan con frecuencia? | R |  |  |  |
| 15.12 | La ventilación del local es adecuada? | R |  |  |  |
| 15.13 | Las operaciones de envasado se inician después de la aprobación del producto semi elaborado por el Control de Calidad? | N |  |  |  |
| 15.14 | Las líneas de envasado son verificadas antes de iniciar las operaciones, con respecto a la presencia de material remanente de productos anteriores? | N |  |  |  |
| 15.15 | El contenido de los recipientes que contiene el producto a envasar está debidamente identificado? | N |  |  |  |
| 15.16 | Los recipientes se mantienen cerrados durante el proceso, abriéndose solamente cuando es necesario? | N |  |  |  |
| 15.17 | Los recipientes con productos diferentes se mantienen separados? | N |  |  |  |
| 15.18 | Todo material de envase a ser usado tiene aprobación del Control de Calidad? | N |  |  |  |
| 15.19 | Existe identificación de forma visible, de los equipos y de cada línea de envase, de acuerdo al producto que se está envasando? | N |  |  |  |
| 15.20 | Se verifica si las suspensiones o emulsiones se mantienen homogéneas durante todo el proceso de envasado? | R |  |  |  |
| 15.21 | Es recomendable la verificación de relación entre rendimiento teórico y real y si hubiera discrepancia con los parámetros establecidos, justificar por escrito. | N |  |  |  |
| 15.22 | Al final del proceso de acondicionado debe ser verificado si el producto contiene número de lote y fecha de vencimiento. | N |  |  |  |
| 15.23 | Cuando sea aplicable conforme a un procedimiento interno, los productos después del envasado/acondicionamiento deben aguardar en cuarentena la liberación por parte de control de calidad/garantía de calidad, debidamente identificado en cuanto a su estado. El material no codificado remanente de envasado/acondicionamiento debe ser devuelto al depósito. | N |  |  |  |
| 15.24 | Todos los controles de proceso y sus correspondientes límites de aceptación deben estar definidos. Los mismos deben ser ejecutados de acuerdo con lo establecido en los procedimientos escritos. Cada resultado que estuviera fuera de límites según el criterio de aceptación, debe ser informado e investigado. | N |  |  |  |
| 15.25 | Después del envasado y acondicionamiento final, los productos esperan en cuarentena la liberación por el Control de Calidad? | N |  |  |  |
| 15.26 | Todos los materiales de envasado/acondicionamiento que no hayan sido utilizados y que sean reenviados a depósito, deben estar identificados. | N |  |  |  |
| 15.27 | Las máquinas rotuladoras son inspeccionadas antes de su uso, con respecto a la no existencia de etiquetas de productos anteriores? | N |  |  |  |
| 15.28 | Se examinan los rótulos, para verificar si los mismos se refieren al producto a embalarse, así como el número de lote y la fecha de vencimiento del producto, antes o durante el proceso? | N |  |  |  |
| 15.29 | Si los rótulos remanentes, no impresos con el número de lote o fecha de vencimiento, son devueltos al depósito, hay una persona responsable de esa devolución? | R |  |  |  |
| 15.30 | Debe existir procedimientos escritos para el destino de los residuos de acuerdo con la legislación vigente, los cuales deben ser de conocimiento previo del personal responsable de la recolección y destino. | N |  |  |  |
| ITEM 16 | CONTROL DE CALIDAD: |  |  |  |  |
| 16.1 | ¿Existe en la empresa un Laboratorio de Control de Calidad? | I |  |  |  |
| 16.2 | Los laboratorios de control de calidad deben estar separados de las áreas de producción. Las áreas donde fueran realizados los ensayos microbiológicos deben contar con instalaciones independientes. | N |  |  |  |
| 16.3 | De ser necesario, deben ser utilizadas salas y equipamientos separados para proteger determinados instrumentos de interferencias eléctricas, vibraciones, contacto excesivo con la humedad y otros factores externos. | N |  |  |  |
| 16.4 | Las responsabilidades principales de Control de Calidad/ Garantía de Calidad no deben ser delegadas. Estas responsabilidades deben ser definidas y documentadas. | N |  |  |  |
| 16.5 | los análisis deben ser realizados de acuerdo con procedimientos escritos? | N |  |  |  |
| 16.5 | Los procedimientos de los ensayos deben ser aprobados por Garantía de Calidad y estar disponibles en los sectores responsables de su ejecución. | N |  |  |  |
| 16.6 | Los instrumentos de precisión deben ser calibrados a intervalos definidos | N |  |  |  |
| 16.7 | poseer equipamiento adecuado según los procedimientos de los ensayos previstos, y en número suficiente al volumen de las operaciones a ser realizadas | N |  |  |  |
| 16.8 | personal calificado y entrenado? | N |  |  |  |
| 16.9 | deben existir registros que permitan demostrar que todos los procedimientos hayan sido realmente ejecutados y que los desvíos hayan sido investigados y documentados? | N |  |  |  |
| 16.10 | deben ser registrados los resultados de los ensayos de control de materias primas, materiales de envase y empaque y productos terminados? | N |  |  |  |
| 16.11 | Solamente las materias primas liberadas por control de calidad y que se encuentren dentro de los respectivos plazos de validez deben ser utilizadas. | N |  |  |  |
| 16.12 | Los productos que no cumplan con las especificaciones establecidas deben ser rechazados. Si es viable, pueden ser reprocesados debiendo ser previamente autorizado y realizado de acuerdo con procedimientos definidos. Los productos reprocesados deben cumplir con todas las especificaciones y criterios de calidad antes de ser aprobados y liberados. | N |  |  |  |
| 16.13 | Hay ensayos efectuados por terceros? | R |  |  |  |
| 16.14 | El Control de Calidad es responsable por aprobar o reprobar los productos que estén bajo contrato con terceros? | I |  |  |  |
| 16.15 | En el laboratorio químico hay instalaciones de seguridad con ducha, lava ojos, extintores, etc, respetando la correcta localización y cantidad? | N |  |  |  |
| 16.16 | Hay un programa de mantenimiento preventivo y de calibraciones claramente definido? | N |  |  |  |
| 16.17 | El Control de Calidad es el responsable por la aprobación o reprobación de materias primas, productos semi elaborados, productos acabados y materiales de embalaje? | N |  |  |  |
| 16.18 | Existen por escrito especificaciones y métodos analíticos usados por el Control de Calidad para todas las materias primas, productos semi elaborados, productos acabados y materiales de embalaje? | I |  |  |  |
| 16.19 | Control de calidad mantiene registros completos de los ensayos y resultados de cada lote de material analizado de forma de emitir un reporte analítico siempre que sea necesario | N |  |  |  |
| 16.20 | Se mantienen muestras de referencia futura de las materias primas utilizadas? Está definido el período de retención de estas muestras? | N |  |  |  |
| 16.21 | Control de calidad participa de la elaboración, actualización y/o revisión de: especificaciones y métodos analíticos para materias primas, material de envase y empaque, controles de proceso, productos terminados | I |  |  |  |
| 16.22 | Se mantienen muestras de lotes de producto acabado? | N |  |  |  |
| 16.22 | Está definido el período de retención de estas muestras? | N |  |  |  |
| ITEM 17 | LABORATORIO MICROBIOLÓGICO |  |  |  |  |
| 17.1 | Se realizan ensayos microbiológicos? Cuando sea aplicable, controles microbiológicos deben ser realizados en cada lote de producto terminado, respetando los límites de aceptación presentes en la legislación vigente y cuenta con registros? | N |  |  |  |
| 17.2 | Debe existir un programa de limpieza definido y registrado para el laboratorio microbiológico, considerando el resultado del monitoreo ambiental y la posibilidad de contaminación. | N |  |  |  |
| 17.3 | Los procesos de descontaminación y esterilización deben ser controlados y documentados de forma de garantizar la seguridad y eficacia de los diferentes procesos. | N |  |  |  |
| 17.4 | Los autoclaves deben ser calificados. Para cada ciclo operacional y cada tipo de carga usada en el/los autoclave(s) deben ser conducidos estudios de calificación de desempeño y archivados los registros correspondientes. | N |  |  |  |
| 17.5 | Los medios de cultivo deben ser preparados y registrados siguiendo procedimientos escritos debidamente aprobados, teniendo como referencia las recomendaciones del fabricante. | N |  |  |  |
| 17.6 | Deben existir procedimientos escritos para la preparación y conservación de sub-cultivos para uso como estándares de referencia, siendo realizados análisis de identificación y caracterización de las cepas y de los sub-cultivos. | N |  |  |  |
| 17.7 | El sector de Control de Calidad del poseedor del registro del producto debe ser responsable de aprobar o rechazar análisis que estén bajo contrato con terceros. | N |  |  |  |
| 17.8 | Los reactivos adquiridos y/o preparados deben estar identificados y de acuerdo con las especificaciones. Sus procedimientos de preparación de los reactivos deben definir la validez de uso de los mismos. | N |  |  |  |
| ITEM 18 | CONTRAMUESTRAS |  |  |  |  |
| 18.1 | Las muestras de productos terminados deben ser retenidas en su envase original. Si fuera necesario, en virtud de la capacidad de las presentaciones de venta, podrá retenerse también producto fraccionado en un embalaje equivalente al del material de comercialización a los fines de facilitar su almacenamiento y la realización de los ensayos. | N |  |  |  |
| 18.2 | En todos los casos las muestras deben ser almacenadas en las condiciones especificadas, en cantidad suficiente para permitir, como mínimo, dos análisis completos. | I |  |  |  |
| 18.3 | En el caso de productos sujetos a contaminación microbiológica se debe mantener al menos una muestra en su envase original. | N |  |  |  |
| 18.4 | Las muestras de retención deben poseer un rótulo conteniendo identificación, lote y fecha de vencimiento. | N |  |  |  |
| 18.5 | Tiempo de almacenamiento de las muestras de retención: - Las muestras de materias primas, cuando sea aplicable, deben ser retenidas hasta el vencimiento de su plazo de validez; - Las muestras de productos terminados deben ser retenidas por 1 (un) año luego del vencimiento de su plazo de validez. | N |  |  |  |
| ITEM 19 | GARANTIA DE CALIDAD |  |  |  |  |
| 19.1 | Existe en la empresa un Sistema de Garantía de Calidad? | N |  |  |  |
| 19.2 | La empresa establece, documenta, implementa y mantiene un sistema eficaz para la gestión de la calidad? | I |  |  |  |
| 19.3 | Este programa es divulgado a todos los niveles? | N |  |  |  |
| 19.4 | Hay normas escritas para la divulgación y cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación? | N |  |  |  |
| 19.5 | Hay en la empresa un área que coordine las actividades de Garantía de Calidad? | N |  |  |  |
| 19.6 | Las responsabilidades por la gestión de Calidad están claramente definidas? | N |  |  |  |
| 19.7 | El fabricante asegura la calidad, seguridad y eficacia de los productos, cumpliendo con los requerimientos de la legislación sanitaria vigente? | N |  |  |  |
| 19.8 | Existe un programa y registros de entrenamiento de personal para garantizar la correcta y completa ejecución de los procesos y procedimientos definidos? | N |  |  |  |
| 19.9 | Se realizan registros del entrenamiento de cada funcionario? | N |  |  |  |
| 19.10 | Las operaciones de producción y control están claramente definidas y escritas? | N |  |  |  |
| 19.11 | Son realizados los controles establecidos como necesarios en las materias primas, material de envase y empaque, productos semielaborados, productos a granel, productos terminados cuando sean aplicables? | N |  |  |  |
| 19.12 | Los nuevos conocimientos adquiridos en los procesos, o adaptaciones y mejoras, solamente se implementan después de una completa evaluación y aprobación? | N |  |  |  |
| 19.13 | Se realizan auto inspecciones mínimamente anuales, a fin de evaluar regularmente la efectividad y aplicación del sistema de garantía de calidad? | N |  |  |  |
| 19.14 | Hay registros de las auto inspecciones realizadas? | N |  |  |  |
| 19.15 | Los desvíos reportados, son investigados y registrados cuando sean necesarios, con acciones correctivas que deben ser implementadas? | N |  |  |  |
| ITEM 20 | ESTABILIDAD |  |  |  |  |
| 20.1 | Existe un programa escrito de estudio de estabilidad de los productos con registros apropiados: condiciones de los tests, resultados, métodos analíticos usados, condiciones de conservación de las muestras, envase primario, periodicidad de análisis y fecha de vencimiento? | N |  |  |  |
| 20.2 | ¿Se mantienen registros de los análisis efectuados y de los estudios de estabilidad realizados? | N |  |  |  |
| 20.3 | ¿Se mantienen registros de las reclamaciones recibidas sobre la calidad de los productos o cualquier modificación de sus características físicas, así como de las resoluciones tomadas? | N |  |  |  |
| 20.4 | ¿Existen procedimientos escritos que describan las acciones a ser adoptadas en caso de reclamos por desvío de calidad, incluyendo la necesidad de realizar en retiro de producto del mercado? | N |  |  |  |
| 20.5 | ¿Se realiza una nueva verificación documentada toda vez que se efectúa un cambio que pueda afectar la calidad o la reproductibilidad de un proceso o de un método analítico de control? | N |  |  |  |
| 20.6 | Existen procedimientos escritos, actualizados para proceder a cualquier actividad de retiro de mercado. ¿Que contemple el destino de los productos, la investigación y las acciones tomadas? | N |  |  |  |
| 20.7 | ¿Las autoridades Sanitarias Nacionales y de los países para los cuales los productos hayan sido enviados deben ser informados sobre la decisión de retiro del producto del mercado? | N |  |  |  |
| 20.8 | Existe procedimientos y registros para la recepción, almacenamiento e investigación de las causas de devolución de un producto? | N |  |  |  |
| 20.9 | ¿La empresa conoce sus procesos a fin de establecer criterios para identificar la necesidad o no de validación de los mismos? | N |  |  |  |
| 20.10 | ¿Son establecidos los criterios de calificación de acuerdo con la complejidad de los equipamientos, procesos y sistemas críticos? | N |  |  |  |
| 20.11 | ¿Toda la documentación relacionada con las Buenas Prácticas de Fabricación es elaborada, aprobada, actualizada y distribuida de acuerdo con los procedimientos escritos? ¿Están disponible y son archivada de forma segura? ¿El título, la naturaleza y el propósito de los documentos son definidos? ¿La emisión, revisión, sustitución, retiro y distribución de los documentos son controlados y registrados de forma segura? | N |  |  |  |
|  | Observaciones |  |  |  |  |
|  | Observaciones generales |  |  |  |  |
| Nombre del responsable técnico: Firma del responsable técnico |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |